# Приложение ПИМ 03. Графические материалы, выпускаемые из ЦИМ

# Приложение ПИМ 03. Графические материалы, выпускаемые из ЦИМ

Таблица 1. Перечень графических материалов

| Раздел | Элементы на листах графической части документации | Выпускается из ЦИМ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| АР | Планы | Да |  |
| АР | Разрезы | Да |  |
| АР | Фасады | Да |  |
| АР | Спецификации и экспликации | Да |  |
| АР | Узлы и спецификации к ним | Нет | Допускается выпуск в виде 2D элементов без детальной проработки узлов в модели. |
| КЖ | Опалубочные чертежи | Да |  |
| КЖ | Схемы расположения элементов и спецификации к ним | Да |  |
| КЖ | Ведомость объемов | Нет | Все элементы, которые не подлежат моделированию могут учитываться в ведомости объемов отдельно. |
| КЖ | Разрезы опалубочные | Да |  |
| КЖ | Схемы армирования и спецификации к ним | Нет | Допускается выпуск в виде 2D элементов |
| КЖ | Узлы | Нет | Допускается выпуск в виде 2D элементов без детальной проработки узлов в модели. |
| КМ | Схемы расположения элементов | Да |  |
| КМ | Разрезы | Да |  |
| КМ | Спецификация элементов к планам | Да |  |
| КМ | Ведомость элементов | Да |  |
| КМ | Отдельные элементы (Фермы,балки и т.д.) | Да |  |
| КМ | Узлы металлических соединений | Нет | Допускается выпуск в виде 2D элементов |
| ОВ, ВК | Планы с трассировкой систем, в т.ч. расстановка оборудования (насосы, баки, арматура и т.п.) | Да |  |
| ОВ, ВК | Спецификация оборудования и материалов | Да |  |
| ОВ, ВК | Изометрические схемы систем | Да |  |
| ОВ, ВК | Принципиальные схемы | Нет | Допускается выпуск в виде 2D элементов |
| ОВ, ВК | Типовые узлы крепления элементов | Нет | Допускается выпуск в виде 2D элементов |
| ТХ | Планы расположения технологического оборудования | Да |  |
| ТХ | Спецификации оборудования | Да |  |
| ТХ | Типовые узлы крепления элементов | Нет | Допускается выпуск в виде 2D элементов |

## Примечание

В этом приложении указываются виды документации, которые должны быть выпущены из ЦИМ и которые не должны быть выпущены из ЦИМ. В примечании дается альтернатива, если документация выпускается не из ЦИМ. Например, 2д чертеж, excel таблица и т.д.